江苏省东台中学城东校区操场广播系统招标文件

江苏省东台中学城东校区操场广播系统项目, 已经东台市财政局东财购批［2014］7号文批准采购安装。现依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章等，采用招标方式选定供应商，欢迎符合本招标文件规定的供应商投标。

- 招标范围：江苏省东台中学城东校区操场广播形成独立广播系统。

二、对投标单位资质要求：具有工商部门颁发的与本工程专业对应的《营业执照》。

- 施工要求：

1、广播总控机柜为304法纹不锈钢，1.2mm厚。机柜规格为1000*800*600。

2、广播线为国标RVVS2*1.5（防水），品牌为“天诚”、“西贝”、“华美”，或经招标方同意的，质量不低于上述品牌的其它品牌。

3、其他辅助材料需要符合质量要求，具有品牌。

4、施工过程中的安全责任由中标人自负。

四、 投标人须知：

1、投标人需携带本人身份证原件和《营业执照》副本复印件。

2、投标人在投标前缴纳投标保证金1800元（其中报名费200元），未中标者的投标保证金当场退还（报名费不退）；中标者的投标保证金，转为履约保证金。

3、报价及付款方式：

（1）报价：本招标采用一轮暗投总价的方式，最低价者中标。如果一轮最低价出现相同，则再次暗投，直至决出最低者。（所报价格包括人工、材料、设备、安装、调试、税金等一切费用）

（2）建设单位在相关部门的监督下，现场确定理想价，如投标人所投价格均高于理想价，则为废标，建设单位有权另行确定谈判或其他方式。

（3）付款方式：安装调试完毕验收合格后，付总价的90%，同时退还履约保证金。验收合格6个月后无质量问题，付清余款。

（4）工期：15日历天

五、投标开标时间及地点：

投标截止时间：2014年3月10日上午10时

开标时间：2014年3月10日上午10时

投标开标地点：江苏省东台中学城东校区。

联系人：王华军老师

联系电话：13851300141

二○一四年二月二十六日

附：

江苏省东台中学城东校区操场广播系统报价单

| 操场广播系统 | 报价 |
| --- | --- |
| 总报价 | ￥： |
| 总报价 | 大写： |

注：所报价格包括人工、材料、设备、运输、安装、调试、税金等一切费用。

报价人（签字）：

二O一四年三月   日

附：设备清单及技术要求：

| 操场广播系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号及要求 | 数量 | 主材品牌 |
| 专业调音台 | 10通道调音台: ·6路单声（麦克风或线路）平衡输入 ·2组立体声线路输入 ·各输入通道带3段均衡 ·1路辅助发送，1路辅助返回 ·内置DSP99种数字效果器或16种数字效果器（供选择） ·1组立体声主输出，1个耳机输出 ·1组录音输入和输出 ·内置MP3播放器 ·48V幻像电源 ·主输出带双8段电平指示 ·60MM高品质电位器调控 ·电源：AC100V~240V(开关电源） | 1台 | 声博,美奇,声艺,先歌,雅马哈等 |
| 1200W定压式后级放大器 5U | 1200W 一路线路输入，一路线路优先输入 ·开机延时·短路、过热保护·可变速风机·输出功率：,1200W 信号指示和过载指示 故障指示 电源电压AC220V输入 ·输出：100V | 1台 | 声博,雅马哈,奇声,先锋等 |
| 台式有线会议话筒 | LA-D39（48V幻像电源） | 2只 | 得胜,声丽,索尼等 |
| 100W室外声柱 | 铝外壳100W全天候 950*240*185 | 8只 | 声博,雷天,卡博等 |
| 设备连接线 |  | 1批 | 锦江,秋叶原等 |
| 广播机柜 | 304法纹不锈钢厚1.2MM（ 1000*800*600） | 1台 | 长城,鸿秀,航星等 |
| 广播线 | 国标RVVS2*1.5(防水) | 550米 | 天帝,天诚，西贝，华美等天帝 |
| 综合布线、安装、调试、辅材等 | 包括PVC管、固定件等所有材料；包括所有费用 | 1批 | PVC管:鸿雁,金德,伟星等 |