江苏省东台中学城东校区

综合楼办公室后置隔墙强弱电改造招标文件

为适应江苏省东台中学城东校区教师办公需要，已将综合楼南楼二层最西侧三大间加隔断分隔成六小间，现决定在三个隔墙两侧增加24个六类信息点和24个五孔插座；综合楼C区四层最西边4间增加空调专用插座箱（含线路）。现邀请合格的潜在投标人参加本改造项目的投标。

一、工程概述及招标范围：

本工程包含由B区网络机房至C（B区）区新增加的三堵墙两侧的24个六类信息点（含六类网络模块）；6间办公室PZ30箱至三堵墙两侧24个5孔强电插座；6间办公室内照明灯移位与恢复；照明开关移位调整；强弱电开凿、埋管、恢复等。综合楼A区四层最西边4间增加空调专用插座箱（含线路）

二、对投标单位的资质要求：

获得工商部门颁发的与改造工程相关的《企业法人营业执照》的经济实体。

三、工程要求：

1、弱电：

（1）6间办公室的24个6类信息点网线经管道至桥架延伸到弱电机房；

（2）24个6类信息点模块采用清华同方6类双面板模块；

（3）网络机房配24口清华同方6类配线架和清华同方理线器

（4）双绞线采用六类清华同方（内含十字架），线规≥23AWG，施工前先抽样检测，符合国家标准后方能投入施工；

（5）机柜端留有3米余量；

（6）双绞线两端模块有对应的标识，面板有标识槽；

（7）双绞线切皮、解绞长度不大于0.5英寸；

（8）在施工过程中要注意成品保护，损坏的要修复还原；

（9）施工中所有不明问题须及时提出，与校方沟通确定。

注：施工与验收执行相关国家标准，打线按EIA/TIA 568B标准实施。

2、强电：

设计：施工与验收，执行国家相关标准。

（1）改造内容：6间办公室的5孔强电插座分别由PZ30箱开凿、埋管、引线至三堵墙两侧。

（2）PZ30箱中接线要牢固、安全。

（3）5孔插座采用正泰品牌。

（4）管中引线采用2.52 单股华美铜线，管中引线不得有接头。

（5）由四层最西边一间的PZ30箱引5根102 单股电源线到东边相邻4间（含PZ30箱这间）空调处，在每间空调处分别安装一个空调插座专用箱（含漏电保护器），并用不低于1.0mm不锈钢槽板把电源线保护其中。

施工中所有不明问题须及时提出，与校方沟通确定。

四、投标人须知：

1、投标人在投标前缴纳投标保证金1000元（其中报名费100元），报名费不退，。

2、招标人提供6间办公室改造材料项目表仅供投标人参考，具体数量由各投标人周密勘察现场，深入了解施工条件，全面分析研究制约因素，确定报价数量和单价，工程结算按投标时的总报价，不再按实调整。现场踏勘费用自理，安全责任自负。

强弱电材料参考表

| 6间办公室所需材料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品名规格 | 数量 |
| 网线 | 清华同方6类网线（含十字架） | 投标人自己测算 |
| 网络模块 | 清华同方6类（含双模块面板） | 24 |
| 24口配线架 | 清华同方6类 | 1 |
| 理线器 | 清华同方 | 1 |
| 5孔插座 | 正泰 | 24 |
| φ20PVC管 | 公元 | 投标人自己测算 |
| 2.52 单股铜线 | 华美 | 投标人自己测算 |
| 102 单股铜线 | 华美 | 投标人自己测算 |
| 空调专用插座箱（含漏保） | 正泰 | 4 |
| 不锈钢槽板 | 厚度不低于1.0mm | 投标人自己测算 |
| 墙开凿、补墙、补粉 |  | 投标人自己测算 |
| 开孔 |  | 投标人自己测算 |
| 强弱电安装人工费 | 含照明、开关移位；弱电机房机柜内配线架、理线器安装调试等 | 投标人自己测算 |
| 其他辅材 | 水泥、黄沙、杂带、胶带等 | 投标人自己测算 |
| 税金 |  | 投标人自己测算 |

3、报价及付款方式：

（1）投标人需携带本人身份证原件和《营业执照》副本复印件。非法人代表（或负责人）投标的，受委托的投标人需持法人代表（或负责人）出具的授权委托书。

（2）投标人在投标前缴纳投标保证金1000元（其中报名费100元），未中标者的投标保证金当场退还（报名费不退）；中标者的投标保证金，转为履约保证金。

（3）报价及付款方式：

①报价：本招标采用现场一轮暗投总价的方式，最低价者中标。如果一轮最低价出现相同，则再次暗投，直至决出最低者。（所报价格包括人工、材料、设备、安装、调试、税金等一切费用）

②付款方式：经校方通过专业仪器测试，所有工程测试合格后付全款。

五、工期：10日历天。

六、评标办法：本项目评标定标办法采用最低评标价法。在技术标合格的前提下，价格最低者中标。

七、报名时间及地点：

投标截止时间：2014年 7 月28 日上午9时。

开标时间：2014年 7 月 28 日上午9时。

投标开标地点：江苏省东台中学城东校区

联 系 人： 薛太纯

联系电话：13912513636

二○一四年七月二十四日

附：

江苏省东台中学城东校区办公室强弱电改造报价单

| 6间办公室所需材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品名规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 网线 | 清华同方6类（含十字架） |  |  |  |
| 网络模块 | 清华同方6类（含双模块面板） | 24 |  |  |
| 24口配线架 | 清华同方6类 | 1 |  |  |
| 理线器 | 清华同方 | 1 |  |  |
| 5孔插座 | 正泰 | 24 |  |  |
| φ20PVC管 | 公元 |  |  |  |
| 2.52 单股铜线 | 华美 |  |  |  |
| 102 单股铜线 | 华美 |  |  |  |
| 空调专用插座箱（含漏保） | 正泰 | 4 |  |  |
| 不锈钢槽板 | 厚度不低于1.0mm |  |  |  |
| 墙开凿、补墙、补粉 |  |  |  |  |
| 开孔 |  |  |  |  |
| 强弱电安装人工费 | 含照明、开关移位；弱电机房机柜内配线架、理线器安装调试等 |  |  |  |
| 其他辅材 | 水泥、黄沙、杂带、胶带等 |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 合计 | （大写） ￥： |  |  |  |

注：1、所报价格包括人工、材料、设备、运输、安装、开凿复原、调试、税金等验收合格前的一切费用。一经报价，不予调整。

2、投标人自行踏勘现场，自行测算相关材料的数量。

报价人（签字）：

二○一四年七月     日